Universidade do Minho

Escola de Engenharia

deteção e Remoção de ruído em sinais vozeados

Processamento Digital de Sinal

Docente: Professor Carlos Lima

Trabalho realizado por José Henrique Machado Pires, A65326

Introdução

O processamento da fala é o estudo de sinais vozeados e dos seus métodos de processamento.

São normalmente processados digitalmente, o que constitui um elemento de estudo de processamento digital de sinal.

O processamento de sinal vozeado inclui o a aquisição, armazenamento, manipulação, transferência e produção de saída do sinal processado.

Utilizando algoritmos de deteção de voz “VAD” (voice activity detection), o objetivo deste trabalho é detetar e eliminar regiões de silêncio em sinais vozeados corrompidos com ruído, permitindo alterar o valor de threshold conforme o rácio sinal-ruído (SNR). Este algoritmo está também preparado para adição de ruído branco ao sinal vozeado.

Suporte teórico

Modelo gaussiano

Uma distribuição normal ou gaussiana é um conjunto de amostras de eventos aleatórios.

A partir da análise de conjunto tiram-se conclusões que os eventos tendem a aproximar-se de uma determinada posição, que representa a sua esperança matemática, ou média μ.

O modelo gaussiano é inteiramente descrito pelos parâmetros média (μ), valor para o qual se concentram os dados de uma distribuição e desvio-padrão (σ), que representa o valor de dispersão em relação à média.

Um desvio-padrão baixo indica que os dados se encontram próximos da média.

Outlier

Em estatística, temos um outlier (valor atípico) quando um determinado valor se encontra muito afastado em relação às restantes amostras.

Um dos métodos de identificação de outliers mais utilizado é o desvio-padrão. Pelo desvio padrão, será considerado outlier um determinado valor que se encontre a um certo valor de desvios-padrões da média.

Essa quantidade varia consoante o tamanho da amostra.

VAD – Voice Activity Detection

Classe de métodos que detetam se um sinal sonoro contém ou não fala. Uma tarefa estreitamente conectada a este método é a estimação da probabilidade de presença de fala. Em vez de a decisão do algoritmo VAD ser “voz presente” ou “voz não presente”, este estimador quantifica a probabilidade de o sinal conter fala.

Um VAD pode ser derivado de um estimador deste género, definindo um threshold probabilístico acima do qual o sinal é considerado que contém voz relevante.

É usado como algoritmo de pré-processamento para a maioria dos restantes métodos de processamento de fala. O seu objetivo é reduzir a quantidade de dados inúteis transmitidos ou processados, e remover ruído dos excertos vozeados.

Encontrando áreas de silêncio (não-vozeadas), podem-se estimar características de ruído, para que seja possível remover tudo o que seja parecido com ruído.

Em VAD, tentam-se medir algumas propriedades do sinal que dão indicação se o sinal é ou não vozeado. Estas propriedades denominam-se features.

A energia do sinal é uma feature importante, uma vez que a energia de um sinal vozeado varia bastante. Normalmente, retêm a energia nas baixas frequências, de tal modo que estimadores de tilt espetral são úteis.

Por exemplo, o valor de Zero-Crossings (por unidade de tempo) é alto para sinais de alta frequência (ruído), e baixo para sinais de baixa frequência (voz), o que faz dele uma feature importante.

A autocorrelação lag-1 (correlação entre valores que estão separados por um período) é alta (perto do valor 1) para sinais de alta frequência e baixa (perto de -1) para sinais de alta frequência.

Sinais vozeados podem ser facilmente modelados através de predição linear. Se o erro do preditor é grande, provavelmente estamos perante fala. Caso contrário, é um sinal não vozeado.

Até agora, recolhemos indicadores e features de sinais vozeados ou não vozeados. O próximo passo é recolher informação destas features e tomar uma decisão entre sinal vozeado ou não.

O classificador utilizado é um Gaussian Mixture Model (GMM). O espaço de features é modelado por uma soma de Gaussianas.

Resumindo, a ideia básica do algoritmo é a seguinte:

- Calcular o conjunto de features do sinal.

- Reunir a informação destas features num classificador, que retorna a probabilidade de o sinal ser ou não vozeado.

- Aplicar um threshold ao classificador.

Utilizando o classificador de distribuição gaussiana, calculamos o desvio padrão de cada amostra.

Se a condição |X - µ| > σ se verificar, esta amostra trata-se de um outlier (valores que se encontram muito afastados dos restantes, e que podem ser identificados através do desvio padrão).

Efetua-se esta análise a cada amostra e armazena-se num vetor o resultado da condição |X - µ| > σ, correspondendo o valor 0 a ruído e 1 a fala.

Este vetor é analisado por janelas de tamanho variável (window_size). Cada janela é considerada fala ou ruído através da contagem de 1’s. Se esta contagem for igual ou ultrapassar o parâmetro desejado para o número de 1’s (fator de número de 1’s), então consideramos a janela analisada como fala. Caso contrário, a janela ou segmento de amostras é considerado ruído. O outro parâmetro deste método de janelas é o valor do deslize da janela a cada iteração de classificação.

Exemplificação do método de classificação com um tamanho de janela de 4, e uma decisão de número de 1’s com fator ½, ou seja, se o número de 1’s for igual ou maior que o dobro do número de 0’s, é considerado fala. Caso contrário, é considerado ruído.

Ruído Branco:

Em processamento de sinal, ruído branco é um sinal aleatório de intensidade igual em todas as frequências, conferindo-lhe PSD (densidade espetral de potência) constante.

Em tempo discreto, é uma sequência cujas amostras são consideradas variáveis aleatórias não-correladas, com média nula e variância finita.

Caso as amostras sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição normal e média nula, diz-se que o sinal é ruído branco aditivo gaussiano.

A largura de banda de um sinal ruído branco é, na prática, limitada pelo mecanismo que o gera, pelo meio de transmissão e pelas óbvias capacidades finitas de observação.

Resumindo, sinais aleatórios são ditos ruído branco se observamos um espetro constante sobre a gama de frequências que são relevantes para cada contexto.

Para um sinal de áudio, a gama relevante de frequências audíveis está entre 20 e 20.000 Hz.

SNR: Relação Sinal-Ruído

Signal-to-noise ratio ou SNR envolvem medidas de um sinal num meio ruidoso, e é definido como a razão entre a potência de um sinal e a potência do ruído sobreposto ao sinal, geralmente expresso em Decibel.

Compara o nível de um sinal desejado com o nível de ruído de fundo. Quanto maior for este rácio, menor é o efeito do ruído sobre o sinal de áudio.

No contexto do problema, uma adição de ruído branco com SNR = 0 dB, a fala é muito mais ruidosa do que uma adição de ruído branco com SNR = 50 dB.

Alternativamente, a Relação sinal-ruído é recíproca ao coeficiente de variação, isto é, a razão entre a Média e o Desvio Padrão de uma medida de sinal.

Nota: cálculo da potência de um sinal de áudio:

Potência = (1/Nsamples) * Σ Si²

Procedimentos:

- Gravação do sinal áudio / abertura de um .wav com voz e regiões de silêncio;

- Sintetização de ruído branco de média nula e potência dependente do SNR, e adição do ruído sintetizado ao sinal áudio;

- Run do algoritmo para efetuar testes de valores de SNR [0-50 dB], em incrementos de 10 dB e sua relação com o threshold a escolher;

- Pelo procedimento anterior e resultados dos testes, colocar os valores de threshold mais indicados para os SNR aplicados.

Valores de threshold para diferentes SNRs:

if (SNR > 0 && SNR < 15) threshold = 0.45;

elseif (SNR > 15 && SNR < 25) threshold = 0.5;

elseif (SNR > 25 && SNR < 35) threshold = 0.6;

elseif (SNR > 35 && SNR < 45) threshold = 0.75;

else threshold = 0.8;

Conclusões:

SNR = 10 dB

SNR = 50 dB:

Por comparação entre as duas imagens, o sinal vozeado aditivado com mais ruído (menor SNR em dB), mais dificilmente são detetadas pausas na fala e pior será a remoção de ruídos de maior amplitude.

Esta dificuldade é inerente às fragilidades deste algoritmo, uma vez que o ruído toma proporções elevadas e aproxima-se da amplitude da fala.

À medida que diminuímos o valor de SNR, cada vez mais segmentos de silêncio ficam armazenados no sinal detetado como fala.

Em relação ao factor de predominância de 1’s que classifica o sinal como vozeado ou ruído, conclui-se que, se “ones_factor” for baixo, o buffer “voice” armazena não só o sinal vozeado, mas também o ruído e os silêncios.

Caso “ones_factor” seja alto, pode perder-se informação.

O “jump” influencia a duração das formas de onda dos dois buffers, pelo que será necessário um maior número de ciclos para analisar todo o sinal.

Este “jump” tem que ser conjugado corretamente com o tamanho da janela de forma a permitir uma melhor análise do áudio.