Configuração das Politicas BGP

A seguinte fase irá abordar por cada sistema autónomo a configuração dos seus routers fronteira, contendo uma explicação para cada política implementada, através da especificação dos comandos usados.

AS65000

No enunciado do projeto era referido que este AS deveria ter apenas duas ligações ao exterior: uma ao AS65200 que lhe iria garantir o acesso externo e a conectividade; e uma ligação ao AS65100, com quem o AS6500 mantém uma parceria.

O router configurado tem a denominação de “R1”.

Para configurar o router o grupo utilizou maioritariamente a sua consola “vtysh”, copiando de seguida o output do comando show running config para o zebra, de modo a garantir que a configuração persistia após o fim da emulação.

Para estabelecer as conexões aos AS vizinhos foi utilizado o comando: “neighbor x.y.z.w remote-as  A”, onde “x.y.z.w” se refere ao endereço IP do router vizinho e “A” ao número do sistema autónomo desse router. O comando foi utilizado duas vezes: uma para ligar ao router 192.168.0.13, do AS65100; e outra para ligar ao router 192.168.0.25, do AS65200.

Também era pedido no enunciado que o AS6500 fosse implementado como um sistema stub, ou seja, um sistema isolado para além da sua saída para o exterior e que não pode servir de trânsito (neste caso o sistema tem duas saídas, mas uma delas é apenas de parceria). Para tal, o grupo decidiu que este AS apenas iria anunciar as suas rotas locais aos seus vizinhos, não anunciando qualquer outra rota que aprendesse. Esta condição foi implementada com recurso a uma access-list e um route-map (note-se que o route-map era desnecessário nesta ocasião, sendo possível utilizar apenas a access-list).

A access-list criada, de nome “1”, impunha a condição de aceitar apenas rotas locais, rejeitando quaisquer outras. Essa lista, associada aos anúncios que o R1 iria enviar para os seus vizinhos, iria filtrar qualquer outra rota que não fosse relativa às suas rotas locais. Para impor a lista aos anúncios de saída o grupo utilizou o comando “neighbor x.y.z.w route-map [NAME] out”. Usando este comando para ambos os vizinhos o grupo conseguiu forçar a que o AS6500 se comportasse como um stub.

Figura 1 - Show Running Config R1

Na figura 1 podem ser visualizadas as instruções de configuração do R1.

Era ainda pedido no enunciado que a ligação entre o AS65000 e o AS65100 pudesse servir de backup para o AS65200, em caso de falhas, havendo, no entanto, preferência pelas ligações diretas. Esta alínea apenas foi implementada nos routers R2 e R7, respetivamente do AS65100 e do AS65200, sendo que a sua implementação será documentada de seguida.

No entanto, através da tabela de encaminhamento do R1, pode-se verificar que o AS65000 contém de fato uma ligação backup ao AS65200 e que envia tráfego diretamente para o AS65100.

Figura 2 - Show IP BGP R1

Note-se então, na figura 2, as escolhas de encaminhamento do R1.

Para atingir o AS65100 é preferida a ligação direta, como se pode ver no retângulo amarelo. No entanto, para atingir qualquer outro AS o R1 prefere utilizar a ligação com o AS65200, como se pode verificar no retângulo vermelho.

Note-se, na zona entre os dois retângulos, a rota para o AS65200 que passa primeiro pelo AS65100, que não é preferida visto ter um AS_path maior. Esta rota poderá servir como backup em caso de falhas.

Para obter a tabela pretendida do R1 não é necessário que sejam feitas configurações mais avançadas nele próprio.

AS65100

No enunciado é referido que o AS65100 será um sistema multihomed, pelo qual deve, então, conter mais que um router fronteira e não permitir servir de trânsito para outros sistemas autónomos. O AS65100 irá, no entanto, servir de trânsito caso a ligação entre o AS65000 e o AS65200 falhe. Para que não sirva de trânsito em mais nenhum caso, o AS65100 não irá divulgar mais que as suas rotas locais, a não ser quando pretende implementar a rota de backup entre o AS65200 e o AS65000.

Este AS contém 3 routers BGP: O R2, ligado ao AS65200 e ao AS6500; o R3, ligado ao R5 do AS65300; e, por fim, o R4, ligado ao R6 do AS65300.

Neste AS deverá ainda ser preferido como próximo salto o AS65300 quando o destino é o AS65400. Para finalizar qualquer tráfego destinado ao AS65300 deverá passar pelo R3; e qualquer tráfego destinado ao AS65400 deve passar pelo R4.

R2

O router R2 tem duas ligações BGP exteriores e duas ligações BGP interiores.

Da mesma forma que para o R1 do AS65000 foi utilizado o comando “neighbor x.y.z.w remote-as  A”, no R2 foi utilizado este comando para cada uma das suas quatro ligações BGP. No entanto, para as ligações iBGP foi necessário incluir o comando “neighbor x.y.z.w next-hop-self”, para indicar a esses vizinhos que qualquer rota que o router lhes ensinasse teria a si próprio como próximo salto.

Para criar a rota de backup foram então criadas duas acess-list.

Uma das listas, denominada de de “1”, iria apenas aceitar rotas locais do R2 e rotas que terminassem no AS65000. A esta lista foi associado um routemap, de nome “ROUTESTO65200”, que no entanto não necessitava de ser utilizado. Este mapa foi associado às rotas que o R2 iria anunciar ao router R7 (do AS65200), criando assim uma possibilidade de o R7 utilizar o R2 como próximo salto para o R1.

A segunda lista, denominada “diospiro”, tinha o mesmo propósito que a lista “1”, orientada no entanto às rotas que seriam anunciadas a R1. Esta lista apenas permitia que rotas locais ou que rotas terminadas no AS65200 fossem escolhidas. Tendo associado então a lista às rotas anunciadas ao R1, o grupo estabeleceu finalmente que o AS65100 iria servir de trânsito entre os dois AS pretendidos. É também criada a segunda parte da rota de backup entre os AS65200 e o AS6500.

Figura 3 - Show Running Config R2

R3

O router R3 está ligado ao R5 do AS65300 e deverá ser o preferido para qualquer trânsito originado no AS65100 e com destino ao AS65300. Para tal, será aumentado o atributo Local_Pref das rotas com destino ao AS65300 que este o R3 anuncia.

Inicialmente foram estabelecidas as conexões BGP: duas iBGP e uma eBGP. Para tal foram utilizados os comandos já mencionados anteriormente.

Para que o AS65100 não sirva de trânsito, o R3 não anuncia ao seu parceiro eBGP qualquer rota para além das suas redes internas. Para tal foi criada uma access-list, denominada “penca” que apenas fazia match com rotas internas ao AS65100. Esta access-list serviria de filtro às rotas anunciadas ao R5.

Quando o tráfego tem destino ao AS65400 quer-se que a rota preferida passe pelo AS65300. Então, foram criadas duas access-list e um route-map, que iria filtrar rotas recebidas do R5, para impor essa condição. Uma das listas, com o nome “broculos” iria apenas aceitar tráfego terminado no AS65400 e ignorar qualquer outro. A outra lista, “couveflor” permitira qualquer rota. Ambas as listas foram então associados a um route-map “PREFERE300”, que iria impor duas condições: quando as rotas fizessem match com a lista “broculos” seria aumentado o Local_Pref das rotas recebidas; caso não fosse feito o match então não era aumentada a Local_Pref.

Para que o R3 fosse utilizado como router de tráfego para o AS65300 foram criadas outras duas listas e um route-map para acompanhar. A access-list “lichia” que iria permitir todas as rotas com destino ao AS65300 e negar o resto; e a lista “xuxu” que iria permitir qualquer rota. O route-map, “PREFERER3” iria verificar se uma rota fazia match com a lista “lichia”: caso fizesse então a Local_Pref dessas rotas seria aumentada; caso fizesse match com a “xuxu” então nada mudava. Este mapa foi então associado às rotas que saíam do R3 com destino tanto ao R2 como ao R4, fazendo com que eles reconhecessem que a melhor rota para o AS65300 passava pelo R3.

Figura 4 - Show Running Config R3

R4

Era pedido que o R4 fosse utilizado para tráfego com destino ao AS65400.

Todas as técnicas utilizadas para configurar o R4 foram utilizadas para configurar o R3: não foram anunciadas rotas para além das locais, através de uma access-list; todas as rotas que ele recebia do R6 que terminavam no AS65400 tiveram um aumento do local-pref, utilizando a mesma técnica implementada no R3; e todas as rotas que ele anunciava os seus vizinhos iBGP e que tinham como destino o AS65400 recebiam também um aumento do Local_Pref, de maneira a que o R4 seja escolhido.

Figura 5 - SHow Running Config R4

Serão de seguida apresentadas as tabelas BGP dos três routers.

Figura 6 - Show IP BGP R2

Na figura 6 está demonstrada a tabela BGP do R2.

Pode-se verificar que, no retângulo vermelho, para atingir o AS65000 é utilizada a rota direta, existindo no entanto a possibilidade de ir pelo AS65200, o que significa que existe uma rota de backup.

No retângulo a verde pode-se verificar as diferentes rotas para atingir o AS65300. Uma delas é interna, e preferida; a outra passa pelo AS65200. Na rota interna verifica-se no entanto que o atributio local preference é maior e que o próximo salto é o endereço 10.1.0.5 (o router R3), resultado das configurações feitas de modo a ser escolhido o R3 como router para tráfego encaminhado ao AS65300.

Para finalizar o caminho para o AS65400 preferido passa pelo AS65300 primeiro e tem como next-hop o router 10.1.0.13 (R4). Note-se o valor do campo “metric”, que é influenciado pela configuração dos routers do AS65300, a ser demonstrado posteriormente.

Figura 7- Show IP BGP R3

Analisando a figura 7 pode-se inferir o conteúdo da tabela BGP do R3.

Tal como seria de esperar o caminho para o AS65000 passa primeiro pelo router com o IP 10.1.0.6 (router R2), o que seria de esperar, e parte logo do AS. Existe uma outra rota, pelo AS65300, que lhe é anunciado pelo R5. Note-se que não existe uma que passa pelo AS65200, é de assumir que o R2, que lhe deveria passar essa rota, não o faz, tendo em contada que já lhe conta sobre a rota direta.

No retângulo amarelo verifica-se qual o caminho a tomar para o AS65200, é interna e volta a passar pelo R2, mais uma vez, como seria de esperar, tendo em conta ter o menor as_path.

Entre os retângulos pode-se ver a rota para o AS65300, que é direta. Neste router o Local_Pref é o default, visto ser o R3 que anuncia aos outros routers esta rota como tendo ma preferência maior

Por fim, no retângulo azul, pode-se ver que o caminho para o AS65400 é uma rota interna e tem como next hop o IP 10.1.0.2 (router R4). Como o R4 foi configurado para ser utilizado como router de trânsito para o AS65400 verifica-se um Local_Pref maior do que o default. Pode-se verificar também que o campo metric é diferente do normal, tendo sido alterado pelas configurações dos routers do AS65300.

Figura 8 - Show IP BGP R4

Para finalizar têm-se a tabela BGP do router R4. Esta tabela é muito semelhante à do R3, há, no entanto algumas diferenças a notar.

No retângulo vermelho verifica-se que a para o AS65000 contia a ser a direta.

Imediatamente acima do retângulo amarelo pode-se verificar que a rota para o AS65200 continua também a ser interna e direta.

Dentro do retângulo amarelo existe uma rota para oAS65300 que passa em primeiro lugar pelo router R3, tal como o grupo pretendia com a utilização das access-lists. Assume-se que não existem rotas para o AS65300 que passam pelo AS65200 porque o router assume que tem já as melhores rotas possíveis.

Para finaliza, abaixo do retângulo amarelo, vê-se que a rota para o AS65400 passa em primeiro lugar pela ligação direta que este router tem com o R6

AS65200

O AS65200 serve de ISP para o AS65100 e para o AS6500, devendo aceita e divulgar as suas rotas. Contém um router  fronteira, o R7. Este router contém uma ligação a 4 routers fronteira: com o R2, do AS65100; com o R1, do AS65000; com o R6, do AS65300; e, finalmente, com o R8, do AS65400.

É necessário que o AS65200 mantenha uma rota para o AS65000 que passe pelo ASS65100, para existir como backup. O estabelecimento desta rota começou nas configurações dos 2 AS anteriores e irá terminar na configuração deste. Para a implementar era necessário que o AS65200 anunciasse ao AS65100 a rota existente para o AS65000, o que ele faz já automaticamente caso não existam filtros de rotas.

O grupo decidiu não implementar então qualquer filtro no AS65200, o que resultará em o R7 anunciar todas as rotas que conhece a todos os seus vizinhos.

Para configurar as ligações BGP o grupo utilizou o mesmo comando que utilizou nos restantes AS (neighbor x.y.z.w remote-as A).

Figura 9 - Show Running Config R7

Na figura 9 pode-se verificar uma access-list e um route-map que não foram aplicados a qualquer vizinho.

Figura 10 - Show IP BGP R7

O router R7 recebe todas as rotas possíveis que o R6 e o R8 conhecem (pertencem ao AS65300 e ao AS65400, respetivamente). Do AS65100 recebe as rotas locais e a rota para o AS65000 e deste último recebe apenas as rotas locais.

Tendo em conta o último paragrafo pode-se proceder à analise da figura 10, que mostra a tabela BGP do R7.

Como rota para o AS65000 verificam-se duas entradas, dentro do retângulo laranja, sendo que a rota direta é a preferida, mas pode-se verificar finalmente que a ligação backup entre o AS65200 e o AS65000 existe definitivamente.

No retângulo verde verificam-se 3 diferentes rotas para o AS65100: a rota direta, através do R2; uma rota através do AS65400 e do AS65300, como seria de esperar. Passando pelo AS65000 não existe nenhum ,visto este apenas anunciar ao R7 as suas rotas locais.

No retângulo roxo verifica-se que a rota preferida para o AS65300 é a rota direta, porque tem menor AS_path. Tanto à ligação com o AS65300 como com o AS65400 não aplicado qualquer filtro em ambos os sentidos, o que leva o as_path a ser o fator de decisão.

Por fim, no retângulo amarelo verifica-se que a rota para o AS65400 que é utilizada é a direta.

AS64300

O AS65300 pretende também ser ISP do AS65100 e, assim, deverá aceitar todas as suas rotas e anunciá-las. Qualquer tráfego este AS receba com destino ao AS65100 deve também ser reencaminhado pelo router R5, o que será feito com recurso a access-lists e a rout-maps.

O AS65300 não irá anunciar ao AS65400 às rotas que conhece para o AS65000, o que será implementado com recurso a um access-list.

Este AS contém dois routers fronteira: o R5, que tem uma ligação eBGP com o R3 do AS65100; e o R6, que contém uma ligação com os routers R4, R7 e R8 dos AS 65100, 65200 e 65400, respetivamente. O R5 e o R6 mantém uma relação iBGP entre si.

Para finalizar o AS65300 pretende influenciar o AS65100 de modo a fazer com que este último faça passar o tráfego que é dirigido a si próprio pelo R5. Pretende também que qualquer tráfego com destino ao AS65100 passe de também pelo router R5.

A configuração das parcerias BGP, tanto externas como internas, foram feitas através do comando “neighbor x.y.z.w remote-as A” e “neighbor x.y.z.w next-hop-self” para as parcerias iBGP.

R5

Pretendia-se que o R5 servisse como router de trânsito para o AS65100, para tal implementaram-se duas access-list e um route-map, duma maneira análoga ao que foi feito no R4 e no R3. Uma das listas, de nome “papaia”, iria permitir todas as rotas terminadas no AS65100 e rejeitar as restantes. A outra lista, denominada “mamao”, iria aceitar todas as restantes rotas. O route-map que utiliza ambas as listas iria primeiro verificar se alguma rota fazia match com a lista “papaia” e caso fizesse iria aumentar o atributo Local_Pref, de modo a que estas rotas fossem preferidas; caso não fizesse match, então não seria feita qualquer mudança. Este mapa serviu para filtras as rotas que eram anunciadas ao seu vizinho iBGP, o router R6. Deste modo foi influenciada a escolha da rota a tomar para o AS65100.

Figura 11 - Show Running Config R5

R6

Para não anunciar ao AS65400 as rotas para o AS65000 foi implementada no R6 uma access-list, de nome “1” que negava rotas terminadas no AS65000, mas permitia rotas terminadas nos restantes AS. Esta lista foi utilizada num route-map, de nome “DENYROUTESTO65000” que é na verdade desnecessário. O mapa foi anexado às rotas que seriam anunciadas ao AS65400, filtrando assim qualquer rota com fim no AS65000.

Para tentar influenciar o AS65100 a escolher este router como ponto de tráfego para o AS65300 e para o AS65400 foram implementadas mais duas acess-list e um route-map. A acess-list “jaca” iria aceitar rotas terminadas no AS65400 ou nas rotas locais do AS65300. Uma segunda lista “marmelo” iria já aceitas todas as restantes rotas. O route-map “INFLUENCE65100”, anexado às rotas anunciadas ao AS65100, ao verificar que uma rota fazia match com a lista “jaca” iria mudar o atributo “metric” para um valor elevador. Note-se que o valor o campo Multi Exit Discriminator (MED) tenta influencia a escolha de rotas dos AS a quem estas são anunciadas. Um MED mais alto iguala a menor preferência por uma rota. Então, para para fazer com que o R5 fosse considerado para lidar com todo o trâfego aumentou-se o MED as rotas anunciadas pelo R6.

Figura 12Show Running Config R6

De seguida poder-se-á visualizar as tabelas BGP de ambos de tanto o R5 como o R6.

Figura 13 - Show IP BGP R5

Na figura 13 pode-se verificar que a tabela do R5 é curta. Tenha-se em conta que o AS65100 não anuncia aos routers do AS65300 qualquer rota para além das locais.

Para o AS65000 apenas conhece a rota que lhe é anunciada pelo seu vizinho R6, e mais nenhuma, visto o AS65100 não a anunciar.

Com destino ao AS65100 o R5 apenas demonstra a melhor rota possível, aquela que passa pela sua ligação direta. O R6 não lhe anuncia outra rota, visto que a própria rota que ele recebe do R5 para o AS65100 é tida como a melhor.

Para o AS65200 e para o AS65400 ele conhece apenas a rota que o R6 lhe anuncia, visto que de qualquer forma as rotas possíveis para o AS65200, e também para o AS65400, irão passar pelo R6.

Figura 14 - Show IP BGP R6

O R6 já demonstra bastantes mais rotas, como se pode verificar na figura 14. Este router recebe diretamente anúncios de rotas tanto do AS65400 como do AS65200, para não mencionar as rotas locais do AS65100. Seria de esperar então um maior número de rotas, tendo em conta que o AS65400 é um sistema de trânsito, assim como o AS65200.

No retângulo vermelho pode-se verificar as possíveis rotas para o AS65000, visto que o AS65100 não anuncia a sua. É escolhida aquela com o AS_path mais curto.

Em baixo, no retângulo amarelo, verificam-se 3 rotas possíveis para o AS65100. A rota direta, e preferida, que é também interna; a rota que passa pelo AS65200; e a rota que passa pelo AS65400. Como já foi mencionado no primeiro parágrafo do comentário às rotas do R6, este número de rotas é esperado.

No retângulo azul verifica-se que o caminho escolhido para o AS65200 é o direto. No verde verifica-se também que o caminho direto para o AS65400 é o preferido.

AS65400

Para finalizar a análise das implementações das políticas de encaminhamento vai-se analisar o AS65400. Este AS apenas pretende obedecer a uma política, a de preferir o AS65300, em detrimento do AS65200, para tráfego com destino ao AS65100.

Este AS contém um router fronteira, o R8, que estabelece duas parcerias eBGP: uma com o R6, do AS65300 e outra com o R7, do AS65200.

Para implementar então a preferência pelo AS65300 a caminho para o AS65100 foram utilizadas duas access-list  e um route-map. A primeira access-list, de nome “chocolate”, iria permitir qualquer tráfego com destino ao AS65100 e recusar o resto. A segunda lista, denominada “bolotas” iria permitir qualquer tráfego. O mapa “PREFERE300” iria verificar que rotas faziam match com a lista “chocolate” e aumentar o Local_Pref dessas rotas. Caso não houvesse match o mapa não faria nada. Este mapa serviu para filtrar as rotas de entrada enviadas pelo router R6. Sendo assim, qualquer rota recebida pelo R6, do AS65300, e com destino ao AS65100 tinha um Local_Pref maior, sendo escolhida como rota preferida.

Figura 15 - Show Running Config R8

De seguida poder-se-á visualizar a tabela BGP do R8.

Figura 16 - Show IP BGP R8

Na figura 16 pode-se verificar que a tabela BGP do R8 não é muito extensa, mesmo tendo em conta que este recebe todas as rotas que o R7 conhece. Não recebe, por exemplo, a rota para o AS65000 que passa pelo AS65300, como já foi mencionado anteriormente.

Então, para atingir o AS65000 o R8 apenas conhece a alternativa do AS65200.

Por sua vez, para atingir o AS65100 já existem 2 rotas. Note-se que a rota que passa pelo AS65300 é a preferida devido ao atributo Local_Pref maior, tal como se pretendia.

Entre os retângulos verifique-se que para atingir o AS65200 exitem as rotas pelo AS65300 e a direta. Sendo que a direta é a favorita, visto o seu as_path menor e não havendo políticas que influenciem a escolha.

Dentro do retângulo amarelo pode-se ver que existem duas rotas para o AS65300, da mesma maneira que existem duas rotas para  AS65200. É escolhida aquela com menor as_path.

Conclusão da Análise das Tabelas

Em grande parte verifica-se que as rotas que se pretendia utilizar são realmente aquelas que aparecem nas tabelas BGP dos routers. O grupo conseguiu implementar com sucesso as diferentes políticas que eram pedidas no enunciado.